附件1

榜单任务

目     录

一、疏水型波纹分子筛吸附转轮制作工艺及其VOCs治理应用研究	2

二、继电器性能检测及优化机器人关键技术研发与产业化	6

三、高纯石英砂的氯化提纯试验研究	10

四、浪涌电压550V系列变频用电容器关键技术研发与产业化	15

五、改良新药炎琥宁颗粒研究开发	19

六、800V 超充新能源汽车用高性能电驱动电容器关键技术研发	26

七、直线导轨全自动智能生产线	30

八、臭鳜鱼发酵过程控制及其质量标准体系构建与应用	33

九、高强度轻量化钙塑复合板材的生产技术开发	36

十、温度控制系统中自整定PID参数确认及模糊控制/自适应方案	38

十一、高性能膨胀微球的关键技术研发与应用	42

十二、聚酯树脂配方优化及工艺控制关键技术研究	48

十三、环氧树脂高盐生产废水资源化处置关键技术开发	55

十四、古建筑木结构防火涂层保护技术研发	58

一、疏水型波纹分子筛吸附转轮制作工艺及其VOCs治理应用研究

需求内容：本项目主要研究内容包括：疏水性沸石转轮的构建，以及串连蓄热式焚化炉的设计。它的工作原理是利用沸石分子筛所具备的高吸附性能，对有机废气进行吸附浓缩，再由RTO设备净化处理浓缩后的有机废气。

（1）沸石分子筛吸附浓缩转轮技术和装备的开发研究：“沸石分子筛吸附浓缩转轮技术”的原理，是对“大风量、低浓度”的工业废气进行吸附浓缩处理。沸石分子筛吸附浓缩转轮，其密封系统分处理和再生两部分，转轮缓慢旋转使吸附过程完整连续。整个治理过程，由三个环节于同一时间，同时完成。首先，当VOCs废气通过处理区时，其中的废气成分被转轮中的吸附剂所吸附，气体本身则被净化而排空。随着吸附物的累积，转轮会逐渐趋向吸附饱和，吸附能力下降。这时在再生区，高温空气会穿过吸附饱和的转轮，令被吸附的成分脱离吸附剂并将其带走，从而恢复了转轮的吸附能力。

（2）串连蓄热式焚化炉的设计研究：分子筛转轮出口携带脱附的废气成分的高温气体，将进入串连蓄热式焚化炉进行氧化处理。最终产物，主要是水和二氧化碳。沸石浓缩转轮持续以每小时1-6转的速度运转，同时将吸附的挥发性有机物传送至脱附机。于脱附区中利用一小股加热气体将挥发性有机物质进行脱附，脱附后的沸石转轮旋转至冷却区降温后再旋转到吸附区，持续吸附挥发性有机气体。脱附后的浓缩气体被送至催化燃烧（CO），在300°的高温下催化氧化，分解成二氧化碳和水，实现最终目的。吸附转轮在整个过程中持续不断自转，以保证工艺操作的连续性，确保吸附和再生成为一个连续的过程。

本项目研究方案、技术路线：沸石浓缩转轮是将陶瓷纤维做成蜂窝状的轮状大圆盘，圆盘表面负载疏水性的沸石分子筛。根据功能不同，将沸石转轮分为三个区域：处理区、再生区、冷却区，三个区域通过氟橡胶密封材料和隔板完全分隔，转轮通过电机驱动运转。经过滤的有机废气进入处理区，VOCs被吸附，排出净化的空气。再生区使用热风处理吸附后的沸石转轮，将VOCs脱附并富集。在冷却区，浓缩转轮与冷空气进行换热，转轮被冷却后继续应用，加热后的冷空气用作再生空气，降低系统能耗。

催化燃烧技术是常用的VOCs处理技术，具有效率高、反应温度低和运行能耗低等优点，Pt/Pd催化剂在温度250～300℃时，即可将大多数 VOCs氧化为 H2O和CO2。沸石转轮浓缩和催化燃烧技术耦合，将低浓度的废气浓缩后进行催化燃烧，从而高效、经济地处理VOCs。沸石转轮浓缩－催化燃烧工艺流程有下列３个步骤：

①废气吸附：转轮设备前设置预处理装置，对废气进行脱水除尘处理，废气在转轮吸附区吸附净化后，达标排放。

②废气脱附：经过预处理后的部分废气在转轮冷却区冷却脱附转轮分区，从而恢复沸石材料的吸附能力。随后用一级换热器将废气加热至180～220℃，通入脱附区脱附VOCs。脱附后废气 VOCs浓度增加，温度降低到60℃左右。

③催化燃烧：利用二级换热器将脱附后的废气加热至催化剂反应温度，如果系统热量不够，则开启催化氧化炉内的加热器进行补偿。在催化反应炉内，在２250～300℃温度下，将高浓度的VOCs催化氧化为H2O和CO2，该反应为放热反应。排放的高温净化气通过换热器回收热量，降低系统能耗。

技术指标：

1.安全性好：吸附材料采用无机硅酸盐，不燃，消除火灾隐患；

2.处理效率：净化效率达95%，环保达标；

3.工作稳定：吸附脱附连续稳定，脱附温度可达200℃；

4.维护成本低：吸附材料的使用寿命长；无控制阀；

5.投资小：浓缩超过10倍，减少后处理设备的要求；

6.多个过程可组合，余热利用率高：与RTO相组合，可实现高热能回收≥95%。

成果形式：

- 1.形成波纹式分子筛转轮制备技术发明专利1项；波纹式分子筛高效

- 吸附剂制备技术发明专利1项；其它应用型实用新型专利3-5项；完成相关技术标准的拟制与发布；

- 2.形成疏水型波纹分子筛吸附转轮制VOCs治理工程应用案例2-3项，单个案例合同价不低于200万元；

- 3.疏水型波纹分子筛吸附转轮制VOCs治理关键技术通过省级科技成果评价，技术水平不低于国内领先；

- 4.为企业培养技术人才 5 人。

对揭榜方要求：1.揭榜方是理工类高校，学校应具有新材料、环境工程、生化工程等二级学科博士授权点； 2.学校应具有新材料、环境工程或生化工程等专业省级以上工程研究中心或省级以上重点试验室，具有较完善的从工艺研发、样品小试以及产业化中试的试验仪器设备以及专业化人员；3.揭榜方项目团队核心技术专家应具有新材料、环境工程、生化工程专业正高以上技术职称，其他技术人员应具有相关硕士以上学历或中级以上职称。4.揭榜方项目团队核心技术专家应定期来企业就相关项目的技术问题进行现场研究，并负责培养3-5名相关专业的企业技术人才；揭榜方项目团队其他技术人员可根据工作需要驻留企业，全年在企业工作日时间不少于183天。

- 现有基础情况：发榜企业黄山天之都环境科技发展有限公司在黄山高新技术产业开发区拥有 20000m2 的科研、办公基地；在歙县经济开发区拥有近 28000 m2 的生产基地；公司设有省级分子筛吸附材料及载体工程研究中心、省级工业设计中心和省级博士后工作站等科技创新平台。公司专注于大气环保治理领域，是国家级专精特新小巨人企业、国家高新技术企业、皖美品牌示范企业、安徽省环保产业优秀企业，取得军委装备发展部装备承制资格证书。企业拥有大气治理技术领域内专利40项，其中国际专利1项，发明专利9项。公司在分子筛蜂窝转轮关键技术达到国内领先水平，有12项科技成果

- 公司研发中心总建筑面积3600m2 ，其中高硅分子筛研发中心试验与检测平台1000m2，配备了全频微波箱、马弗炉、气相色谱、拉伸仪、VOCs 检测平台、大型实验通风柜、分子筛转轮测试组件等试验设备以及激光切割机、数控加工中心、蜂窝胚体数控成型中心等小试设备；

- 中试试验室 2500 m2 ，配备了涂覆设备、控温控湿设备、瓦楞成型设备、高硅分子筛浆液分散设备、真空浸灌设备、离心分离设备、打磨切割设备以及微波干燥、烧结设备等60台套；

近三年公司的研发费用：2020年639万元，2021年494万元，2022年588万元，公司为科技研发活动提供了充足资金保障（公司每年研发费用的投入为公司收入的8%）。

- 产权归属、利益分配：1.项目涉及到的专利权属人归发榜方，专利发明人排名按项目研发过程参与人及实际贡献情况进行排名。项目由发榜方申报各类政策类和科技类奖项，揭榜方为项目合作方。2.揭榜方技术人员在发榜方工作期间，发榜方根据本公司技术人员的薪酬水平给予生活补助，并免费安排食宿。揭榜方技术人员的项目研发绩效按发榜方的项目研发绩效奖励规定。3.研发项目后期所产生的销售收入及财政补贴归发榜方所有。

- 项目合作方式：委托研发

项目总投入：220万元

发榜企业：黄山天之都环境科技发展有限公司

联 系 人：杨邹巍    13905591171

二、继电器性能检测及优化机器人关键技术研发与产业化

需求内容：继电器生产厂家多采用传统的模拟试验手段做继电器出厂检测。这种传统手段的检测效率低、劳动强度大、测量速度慢、误差大，对标准中规定的某些重要试验项目的检测也无法实现。即便发现继电器存在问题，进行优化的代价很高，甚至无法进行优化。

本项目拟进行电磁继电器性能检测与优化机器人的研发，以全自动的方式解决以上问题。研发过程中可能涉及到电磁继电器基数大，一致性保持困难；性能指标多，难以融合；材料多种多样，优化过程复杂等技术难点。但这些问题一旦解决，就可以进行电磁继电器性能检测与优化机器人的制造，进而实现电测继电器性能检测与优化的全自动过程。大大提升电磁继电器检测速度、保证出厂质量，为企业降本增效做出重大贡献，补上电磁继电器全自动生产产业链中检测与优化这一环，将电磁继电器生产过程中的自动控制核心技术掌握在民族企业手中，不再受制于人。

技术难点问题概述：研发电磁继电器性能检测与优化机器人遇到的技术难点，是由电磁继电器生产过程中基数大、参数多、材料复杂等特点决定的。

1.精度要求高。触点间距离、超行程等参数的精度要求都在微米级别，人工手动进行调整对操作员的生产技能要求很高。通过电磁继电器性能检测与优化机器人进行全自动调整，对整套设备的精度提出了很高的要求。

2.一致性保持困难。当前，国内继电器生产企业的电磁继电器年出货量达到百亿规模，要保证所有的电磁继电器在物理形态参数、性能指标上一致，将面临不小的挑战。

3.多参数融合困难。单个电磁继电器涉及到的物理参数、电器参数、机械参数有20多个，要在单个性能检测与优化机器人中实现这么多性能参数的融合，既能检测，又可以发现问题后进行优化，比较困难。

4.性能修正困难。电磁继电器涉及到的性能参数较多，当性能检测与优化机器人检测到不符合标准的参数后需要对齐进行修正。这时会面临针对该问题应该怎样进行调整，需要调整到怎样的程度，要深入考虑。而且，不同的参数间其调整方式也不一样，就要在机器人中融合多种调整方式。

5.效率要求高。在面临以上诸多问题后，自动检测与优化机器人的工作速度难以提升到比较高的水准。但面对百亿级别的出货量，又必须提升自动检测与优化机器人的工作效率才能满足要求。

技术解决的价值意义：以上技术问题解决起来势必会遇到较大困难，但一旦解决就会让电磁继电器性能检测与优化机器人的研发进度更进一步。为电磁继电器生产企业降本增效奠定坚实基础，为补齐电磁继电器自动化生产产业链的检测与优化环节做出卓越贡献，将电磁继电器生产过程中的自动控制核心技术掌握在民族企业手中。

1.解决精度问题。只有满足精度要求的产品才能获得市场的认可，高精度保证的是电磁继电器产品的高质量，是全自动机器人相对人工手动操作的优势体现。

2.解决一致性问题。数以百亿计的电磁继电器在供用户使用过程中，只有保证了一致性才能在相关产品上发挥作用。一致性存在问题的产品对后期维护会带来很大的困难。

3.解决参数融合问题。单台全自动性能检测与优化机器人能够检测和优化的参数越多，对保障电磁继电器产品的质量作用越大。只有融合足够多的参数，性能检测与优化机器人才能够在整个产业中进行推广，真正实现补齐产业链中全自动检测与优化环节。

4.解决性能修正问题。性能检测与优化机器人对电磁继电器存在各种性能问题可以全自动地进行修正，才能真正解决参与人数众多、劳动强度大的问题，进一步提升产品的良品率。

5.解决效率问题。检测与优化环节效率的提升，突破产品生产过程中的瓶颈。不仅仅是对企业降本增效的支持，也是对电磁继电器整个产业链效率提升的关键。

技术指标：

1.可以对电磁继电器吸合电压、二次吸合电压、释放电压、超行程、触点距离、吸合压力等各类型参数进行检测和优化。

2.电磁继电器日检测和优化达到每小时1900个，线下良品率95%以上。

成果形式：

本项目中的全自动电磁继电器性能检测与优化机器人研发成功后，可以取得多种成果。

1.性能检测与优化机器人实物。在电磁继电器生产线上可以对电磁继电器进行性能检测与优化，各项指标满足实际需求。

2.申请发明专利1-2项。

3.获批实用新型专利3-4项。

对揭榜方要求：

1.揭榜人所在单位必须拥有正式硕士学位授予权，以本单位名义招收的硕士研究生每年不少于300人。

2.揭榜人必须为博士，教授，至少为硕士生导师。

3.揭榜人需拥有深厚的数学及电子信息技术功底。

4.揭榜人及其团队成员来自同一单位，博士人数不少于3人。

5.揭榜人或其团队成员必须有企业（非研究所）工作经历。

现有基础情况：黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司一直非常重视产品的研发设计及生产技术，拥有具备几位技术人员的制造设计专业化团队，并建立自己的研发实验室，每年会投入大量的资金用于研发，研发费用基本占营业收入的4%左右。思贝乔公司目前获得的实用新型专利23项,发明专利3项。

基于现有实际需求，黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司前期已投入部分人力、物力、财力进行电磁继电器参数统计、行业调研、机器人试制等工作。目前已完成电磁继电器生产企业相关产品参数统计工作，熟悉行业内已有的自动化性能检测与优化方法，确定了试制机器人所需的各种零部件。针对后期的机器人制作与调试也预留了专门的资金，具备了全自动电磁继电器检测与优化机器人研发的基本条件。

已经开展的工作：1.针对要进行自动化检测与优化的电磁继电器吸合电压、二次吸合电压、释放电压、超行程、触点距离、吸合压力等各类型参数完成了统计工作，确定了需要的参数范围。2.调研了电磁继电器生产行业内部目前已有的自动化检测和优化方案，总结了已有产品的成功经验和尚存的缺陷。3.确定了试制全自动电磁继电器检测与优化机器人所需的各种零部件，随时可以采购并试制。

所处阶段：目前，黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司已完成电磁继电器全自动检测与优化机器人研制的前期调研和方案制定，培养了部分机器人制造与调试的技术人员。正处于筹集资金和更多技术人才进行试制的阶段。

投入资金和人力情况：1.已投入资金20万元，用于电磁继电器参数统计、技术调研、零部件选型等工作。2.已投入人员10名进行前期的各项准备工作，包括市场人员3人、技术人员5人、保障人员2人。

研发生产基础条件：1.物质基础。黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司已预留部分后期研发资金用于全自动电磁继电器检测与优化机器人的研发和试制。在生产车间中留出一条专门的流水线供后期机器人的试制与调试工作使用。

2.技术基础。全自动电磁继电器性能检测与优化机器人中需要检测与优化的参数已将完成统计。机器人进行检测与优化的方案基本确定，所需要的各种零配件也基本选定型号。

3.人员基础。前期调研过程中，已有5名公司技术人员全程参与，对全自动电磁继电器性能检测与优化机器人比较熟悉。3名市场人员对接机器人零配件供应商，可保障后期零配件采购工作。保障团队可随时联系电磁继电器生产厂家为机器人在流水线上的试制与调试提供电磁继电器成品支持，并请电磁继电器生产厂家评估检测与优化的效果。

单位资金保障能力：黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司，目前预留后期研发资金80万元，预计尚有资金缺口100万元。

产权归属、利益分配：知识产权归企业所有，项目成功后取得的经济收益归企业所有。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：200万元

发榜企业：黄山思贝乔机器人自动化设备有限公司

联 系 人：张秀云  18225594483

三、高纯石英砂的氯化提纯试验研究

需求内容：高纯石英砂氯化提纯过程中，最大的挑战是如何有效、环保并且经济地去除杂质元素。目前，国内外的提纯方法都存在一定的问题，酸浸法和生物法无法完全去除杂质，而氯化物挥发法则存在处理费用高、二次污染严重等问题。因此，我们需要研究并开发出一种新型的氯化提纯技术，该技术应满足以下需求：（1）能够有效地去除石英砂中的杂质元素，主要为碱金属杂质元素，如Li、Na、K等；（2）采用的反应或方法应尽量符合环保，能够在实际操作中实现零排放或低排放；（3）提纯过程的生产成本要低，以确保其在大规模工业化生产中的应用。

技术难点：（1）提纯过程氯化物选择与优化：不同的氯化物对杂质元素的反应性和挥发性有很大差异，如何选择合适的氯化物以提高提纯效率是一个关键问题；（2）氯化反应条件控制：氯化反应的条件包括温度、压力、时间等对提纯效果有重要影响。找到最佳的反应条件以提高提纯效率和纯度是另一个技术难题；（3）产品后处理及杂质去除：氯化提纯后的产品需要进一步处理才能得到满足使用要求的高纯石英砂。如何有效去除氯化物和其他杂质，确保产品纯度是第三个技术难点；（4）高纯度石英砂质量检测技术：氯化提纯后的产品属于高纯度物质，采用化学分析法和X摄线荧光光谱法（XRF）难以满足其质量检测要求。因此，开发出检出限良好、检测精确度高、耗时短和灵敏度高的检测方法是第四个技术难点。目前ICP-OES是一种可检测高纯物料微量化学成分的有效方法，但技术关键是试样的消解和溶矿制备。

技术解决的价值意义：

（1）补齐相关产业链：国外早在20世纪70年代开始研究利用普通石英制备高纯石英的技术，目前美国领先，其特点工业化产量大、制备专业化、自动化程度高、检测水平高、产品质量稳定，从天然岩石矿物提取高纯石英砂是目前世界上生产高纯石英砂先进技术。而俄罗斯、日本和德国等基本上可以实现自给自足。相对的，我国石英砂资源丰富，但在高纯石英砂的生产和应用方面存在短板。如果能成功研发出高效、环保的氯化提纯技术，将有助于补齐我国在这一领域的产业链，满足光学、半导体及微电子行业对高质量石英玻璃材料需求的有效途径。

（2）社会发展关键技术：我国从20世纪80年代末开始研究石英玻璃的普通石英原料，高纯低羟基石英原料的制备技术距离世界先进水平还有一定距离。而高纯石英砂是现代科技领域中的重要材料，其纯度直接影响到众多行业的产品质量和功能。因此，开发新的提纯技术对推动我国硅质原料提纯技术发展具有重要意义。

（3）实现替代进口：目前我国在高纯石英砂的需求主要依赖进口，价格较高，石英行业的生命线若长期掌握在国外公司的手里，受制于人，对我国石英产业和后继产的发展都极为不利。因此，氯化提纯技术的成功研发和应用将有助于减少对外依赖，降低成本，促进我国相关产业的健康发展。

成果形式：

该项目的预期成果包括：

（1）终端产品：满足特定应用要求的高纯石英砂产品；

（2）生产工艺方案：用于高效提纯石英砂产品的整套工艺方案与技术报告；

（3）成套设备：包括提纯反应装置、后处理设备等。

（4）知识产权：相应的标准、论文和专利等技术成果。

技术指标：

（1）杂质脱除指标：高纯石英砂提纯后，含有的杂质元素K、 Na、Li、Fe等含量降低至1ppm以下；

（2）石英砂纯度：去除以上杂质，所获得的高纯石英砂纯度应提高至99.999%以上；

（3）环保指标：提纯过程中的化学反应应实现零排放或低排放，符合相应环保要求；

（4）经济效益：提纯过程中的运行成本应控制在可接受范围内，以保证其在大规模工业化生产中的应用。

总之，通过本项目的实施，我们希望能解决高纯石英砂提纯过程中的技术难题，推动我国相关产业的发展，从而最终促进我国的科技发展并提升我国在全球的科技竞争力。

对揭榜方要求：我们希望对标于合肥工业大学这样的教育机构，其作为我国重要的研究型大学之一，合肥工业大学拥有一流的师资力量和科研设施，以及丰富的科研成果转化经验。我们希冀能够与此类大学合作，共享其深厚的科研基础和创新环境。

特别是那些在新材料、智能制造、信息技术等前沿领域具有自身特色和优势的大学，我们有更多的合作需求和期待。他们的研究方向紧贴产业发展趋势，科研成果对企业技术升级、产品创新具有重要引导作用。我们期望通过与这些大学的合作，实现企业和科研机构间的资源共享，从而推动技术进步和产业升级。同时，我们也期待与其他各大科研院所开展合作。这些科研院所通常具有丰富的理论研究和应用研究经验，他们的科研项目涵盖了科技领域的各个方面，能为我们提供广阔的科研合作空间。我们希望借鉴他们的科研管理和运作模式，加强科研队伍建设，提高科研项目的执行效率和成果转化率。

在专家及团队所属领域和水平的要求上，我们希望揭榜团队是材料科学、化学工程与技术等领域的专家，其团队成员不仅应具有扎实的理论基础，而且要在实践中展现出极高的科研能力和创新精神。我们期待合作的专家和团队能够不仅能够在自己的专业领域有深入的研究，而且具备较强的创新能力和实践动手能力。他们需要能够从理论到实践，全面把握科研项目，并能积极推动科研成果的转化应用。此外，我们也看重团队的协作精神和责任感。一个好的团队不仅需要有优秀的个人，更需要有良好的团队氛围和协作机制，以保证科研工作的顺利进行。我们期待合作的团队能够在追求科研成果的同时，注重团队建设，提高整体效率。

总结来说，我们期望与具有强大科研实力、专攻前沿领域的大学和科研院所开展合作，与此同时，我们希望合作的专家团队既有深厚的专业知识，又有出色的实践能力和团队协作精神，以推动我们科研技术的快速发展和产业的持续创新。

现有基础情况：凯盛石英材料（黄山）有限公司深根细拓石英材料业务已有15年，积累了一定的生产、加工、销售、研发等经验，公司现有2条低铁石英砂生产线，产能达到6万吨/年，基于自有脉石英矿石，公司做了一定的前瞻性高纯化研究工作，可提纯至99.992%级别，基本达到高纯砂标准，但由于纯度不够高，应用受限。目前公司联合凯盛石英材料（太湖）有限公司开展了国外高纯矿石的提纯试验研究，在实验室阶段已经制备出99.995%纯度的高纯石英砂，无法再进一步提纯，将该级别石英砂委外进行氯化提纯验证表明，氯化提纯可有效降低高纯砂中的杂质元素，对碱金属元素、气液包裹体、羟基的去除效果明显，提纯后的高纯砂接近99.999%级别。

为优化公司产品结构，提高公司市场竞争力，公司已开展科研立项（内部编号KSSY-YF-XM2023-03），组建了项目团队，计划投资300万元，主要进行高纯砂的氯化提纯研究及中试线建设等工作，争取早日掌握5N级别高纯石英砂提纯技术。

公司设有研发中心，并有安徽省博士后科研工作站及安徽省“115”产业技术团队，与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司、武汉理工大学、合肥工业大学开展了深度合作，主持完成过省科技重大专项和省重点研究及开发计划项目各1项，公司研发实力雄厚，人员配备齐全，试验检测设备先进，已建设一条高纯石英砂浮选提纯中试线，目前正在设备安装过程中，预计今年10月份投入使用，届时公司将具备高纯砂的提纯加工能力。

公司高度重视研发及产品开发工作，已经连续4次被评为高新技术企业，每年研发投入占比均超过5%，2022年研发投入超过1300万元，为历史最高，充足的研发费用支出能有效保障科研项目的实施。

产权归属、利益分配：1、合作双方应确定，因履行本合同所产生的研究开发技术成果及其相关知识产权权利为双方共同所有。揭榜方应当保证提交发榜方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。未经合作双方的正式书面同意下，任何一方都不得以任何方式自行将研究开发成果透露或是转让给任何第三方或许可第三方使用。成果转让或授权第三方使用产生的收益，发榜方和揭榜方按 1:1 分配。

2、合作双方确定，发榜方有权利用揭榜方按照本合同约定提供的研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由发榜方享有。

3、在合作基础上，双方联合申报各级政府计划项目，依据具体的工作安排，双方按比例完成项目工作，按商定的比例获得相应的项目研究经费及相应的报酬，具体按实际情况友好协商。涉及重大技术及产品开发项目，双方可另行商定项目合同。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：300万元

发榜企业：凯盛石英材料（黄山）有限公司

联 系 人：魏光耀  15056360770

四、浪涌电压550V系列变频用电容器关键技术研发与产业化

需求内容：(1)电解液的配方优化。直链式羧酸铵盐为主溶质是国内目前使用最广泛的高压工作电解液体系，主要以辛二酸铵、壬二酸氢铵、葵二酸铵和十二酸铵等支链羧酸铵盐为主溶质。在这个体系中，直链式羧酸铵盐取代部分硼酸，能在一定程度上降低体系的含水量。较弱的酸虽能使电解液工作在较高的电压而不崩溃，但其溶解度会随着分子量的增大而急剧下降，从而导致电解液阻抗增加。此外直链羧酸铵盐在低温工作环境下，容易结晶析出，是的电容器的工作温度范围受到很大的制约，直链羧酸铵盐的这些特点，成为制约铝电解电容器向高压、低阻抗、宽温度、长寿命方向发展的难题。

为解决现有的以直链式羧酸铵盐为主溶的高压工作电解液体系，存在的无法满足高压、低阻抗、宽温度、长寿命需求的问题。本项目的技术难点之一在于电解液配方的优化，需要对现有电解液配方进行改良，使其满足标称电压450 V系列变频用电容器所需要的550V浪涌电压、宽工作温度、长使用寿命。主要研究内容包括电解液溶剂、溶质、添加剂的选择，配制工艺包括各成份之间的配制顺序，配制时的烧制和冷却温度以及电解液的 pH 值控制等因素。

(2)电极材料老化优化与氧化层修复研究。铝电解电容器有一层薄薄的氧化铝膜作为电介质。当通过增加电容器上的浪涌电压足够大，电荷转移可以通过电介质发生，引起局部放电而被称为闪火或者打火。如果这些局部放电过于频繁，或者它们的幅度足够大，可能导致氧化铝构成的电介质被击穿，从而导致电容器组件的损坏。

浪涌电压会恶化氧化铝氧化膜的质量。因为在浪涌电压足够大时，电容器会发生放电现象，原本相当平坦的铝箔表面将产生大量突出物，这些突出物的几何形状将引起新的放电。通过这样的浪涌电压脉冲，氧化铝氧化膜会产生越来越多的薄弱点，下一个浪涌电压脉冲可能引起致命放电导致产品失效。因此通过适当的老化工艺获得更厚、分布更均匀的氧化铝氧化层可以提高产品对浪涌电压的承受能力。另一方面，这些由浪涌电压刺破的氧化层可以通过电解液体系的自修复过程进行修复，因此电极氧化层的修复是产品长寿命的重要因素。

所以，本项目的另外一个技术难题是，通过对铝电容器电极材料的老化工艺和电极氧化层的修复机理和工艺进行研究，使我司研发的标称电压450V变频用电容器，能在瞬时浪涌电压达到550 V的冲击下，稳定工作5000 h以上。

技术解决的价值意义：本项目通过对浪涌电压550 V系列变频用电容器的技术攻关，凭借公司自身的耐高温和长寿命的技术优势，将广泛被运用到工业领域和战略性新兴产业的变频领域当中，市场前景非常广阔。

成果形式：

(1)浪涌电压550 V系列变频用电容器研究过程中的研究小试实验实施方案和实验报告等技术资料；

(2)申请发明专利1项；发表论文1篇；

(3)额定电压450V浪涌电压550V系列的变频用电容器的产业化。

技术指标：根据行业内变频用电容器的关键技术指标需求，我司标称电压450V浪涌电压550 V系列变频用电容器关键技术研发及产业化需完成如下指标：

(1)浪涌电压550 V，产品可应用于绝大多数工业变频和战略性新兴产业；

(2)使用寿命5000 h，解决国化产品寿命问题；

(3)工作温度-40℃~110℃，解决工作环境的问题；

(4)纹波电流提升至1.15 A，解决电容器阻抗和发热的问题。

对揭榜方要求：

我司位于安徽省黄山市屯溪区，考虑到交流方便，揭榜方应为与我司交通不超过300 km的本科高校、科研院所、省级实验室、省级技术创新中心。对项目负责人及团队要求如下：

项目负责人具有较高的专业知识水平，较强的科研管理能力。拥有高级技术职称或者博士学位；

项目负责人应该年富力强，年龄一般不超过50周岁，条件优秀者年龄可适当放宽；

项目负责人牵头组建项目团队，具备良好沟通合作能力和整合资源能力；

项目团队拥有电容器相关研发经验，对电化学理解深刻；

项目团队所在单位有相应的分析检测仪器，能够进行电化学测试和电极材料表面形貌分析。

现有基础情况：项目已开展前期调研，全面剖析目前市场上对标称电压450V浪涌电压550 V变频用电容器的市场需求，获取其各项关键技术指标参数。采购耐久性试验设备、精密氯离子分析仪、数显电导率仪、直流低电阻测试仪、耐压纹波测台等研发设备。组建了技术研发团队开展了初步的技术攻关，明确了技术难点。

项目处于技术攻关关键阶段，需要借助专家力量从理论上对电解液溶剂、溶质、添加剂进行筛选，通过实验明确电解液的组成，并对电解液各成份之间的配制顺序，配制时的烧制温度、冷却温度以及电解液的 pH 值等因素进行工艺优化，同时对电极材料进行电镜分析，优化电极老化工艺等进行研究。最终实现浪涌电压550V系列变频用电容器的产业化。

已投入研发资金20万，公司成立“浪涌电压550 V系列变频用电容器关键技术研发及产业化”研发课题组。由研发中心主任何建担任组长，全面负责项目调研和研发统筹工作。共有研发人员9人，其中高级工程师4人、副高级工程师2人、中级工程师2人、助理工程师1人；配备相关耐久性试验设备、精密氯离子分析仪、40℃冷柜、数显电导率仪、直流低电阻测试仪、耐压纹波测台等研发设备。

研发生产基础条件：(1)深耕国内电解电容器行业 25 年，在业内具有良好声誉。公司的电解电容器产品是国内电容器行业内目前唯一的国家级重点新产品，唯一的海尔电容器元件采购免检供应商，唯一全面通过欧盟、德国、美国技术指标和环保认证的电容器产品。国家 GB 标准电力电容器标准化委员会起草委员单位之一。

（2）拥有11000 m2生产车间，其中洁净恒温恒湿生产车间2000 m2，研发中心1000 m2，配备了耐久性试验设备、精密氯离子分析仪、40℃冷柜、数显电导率仪、直流低电阻测试仪、耐压纹波测台等研发设备。

本项目资金有保障。（1）公司现金流健康。公司与上下游客户货款结算周期均保持在1个月内，资金周转快，无历史沉积债务。（2）公司财务制度完善。公司制定了完善的财务制度，确保研发资金的投入，2022年度，公司投入研发费用171.02万元。（3）公司财务信用好。公司在中国工商银行股份有限公司的信用等级是A级，可随时得到金融机构信贷支持。

产权归属、利益分配：揭榜方在合作协议下为张榜方编制的任何研究、报告或其他资料、图表、软件等及随附其上的相关权利应属于并保持为张榜方的资产，张榜方拥有完全的所有权和使用权，包括但不限于占有、使用、收益、处分的权利。未经张榜方授权或书面同意，揭榜方不得擅自使用或对外公开。因本合同及其实施产生的著作权、专利权等知识产权及所有其它权利应归张榜方独家所有，未经张榜方书面同意，揭榜方不得在任何场合以其名义在合同成果中署名。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：100万元

发榜企业：黄山振州电子科技股份有限公司

联 系 人：何建  13855974333

五、改良新药炎琥宁颗粒研究开发

需求内容：（1）将炎琥宁与稀释剂/填充剂（乳糖、预胶化淀粉、微晶纤维素）、粘合剂（聚乙二醇、乙醇、聚维酮）、助流剂（二氧化硅、硬脂酸镁）按一定的比例混合均匀，用现代离心制粒包衣机制备成微丸或颗粒，干燥，过60～100目筛；

（2）将干燥的微丸或颗粒置于离心制粒包衣机内，用隔离层的包衣材料羟丙甲基纤维素和（或）乙基纤维素按一定的比例混合加适量浓度的乙醇配制成稀溶液，调节喷浆泵转动速度、喷气压力、鼓风流量及锅体温度进行隔离层包衣；

（3）用特质配比的包衣材料按一定比列混均匀，加适量浓度的乙醇配制成稀溶液，继续在包好隔离层的离心制粒包衣机内进行包衣，得到炎琥宁颗粒；

（4）将矫味剂（香蕉香精或菠萝香精等）制成适宜的颗粒与制备好的炎琥宁肠溶微丸混合，即得炎琥宁颗粒。

技术难点问题：因炎琥宁在水中易溶解，在弱酸性条件下不稳定，而在磷酸盐缓冲液中相对稳定，提示炎琥宁在胃液中易发生降解，因此我公司采用将使用新型工艺将炎琥宁与药剂学上能接受的辅料混合制备载药微丸或载药颗粒，然后通过对载药微丸或载药颗粒进行包隔离衣，保证其在胃肠道溶出并释放药物不被破坏且有较好的吸收度，有效地提高炎琥宁口服给药生物利用度问题，保证了疗效的同时又大大降低了炎琥宁注射给药的不良反应发生率。

从临床使用情况来看，中药注射剂发生过敏反应多而且重，尤其是婴幼儿，但口服制剂的反应小。所以，将炎琥宁由注射给药改为口服给药意义重大。经包衣后的炎琥宁颗粒与矫味剂混合制成颗粒，有效地保护炎琥宁免受胃酸的破坏。本项目创新开发炎琥宁颗粒剂，填补国内炎琥宁口服制剂的空白，在保证治疗效果的同时，既能降低不良反应的发生率，提高患者用药的安全性，同时避免注射给药时给患者造成的痛苦，用药方便，有利于提高患者用药的依从性。同时，为炎琥宁其他口服剂型的研究提供依据。

技术解决的价值意义：炎琥宁是从中药穿心莲中提取的穿心莲内酯经酯化、脱水、成盐精制而成的脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯钾钠盐，被誉为“中药抗生素”，适用于病毒性肺炎和病毒性上呼吸道感染，主要用于：小儿急性上呼吸道感染、病毒性肺炎、急性支气管炎、小儿腹泻。

本项目将炎琥宁由注射剂改成口服给药后，在保证治疗效果的同时，既能降低不良反应的发生率，提高患者用药的安全性，同时避免注射给药时给患者造成的痛苦，用药方便，有利于提高患者用药的依从性。是儿科用于治疗各种由病毒性疾病的首选药物，使用该药无明显副作用，无 耐药性，技术水平国内先进。进一步获得政府监管和市场需求的认可，也将具有广阔的市场前景。

技术指标：

本项目制备的炎琥宁颗粒开创性地将炎琥宁由传统的注射剂改变成口服制剂，在保证产品疗效的同时能降低其不良反应的发生率，减少其副作用，提高用药的安全性，同时大大方便老年人、儿童和吞咽困难的患者使用，将使炎琥宁得到更广泛的应用。达到如下指标：

照粒度和粒度分布：不能通过一号筛和能通过五号筛的总和不得超过供测量的10%（标准不超过15%）；

干燥失重：减失重量不得超过1.5%（标准不得超过2.0%）

水分：≤4.0%（标准≤6.0%）

释放度：4小时：22～25%（标准17～27%）

8小时：43～53%（标准35～55%）

16小时：≥85%（标准≥75%）

体外溶出度曲线相似性：f2≥60

BE试验结果吻合度：血药浓度曲线AUC（90-120%），最大血药浓度Cmax（80-135%）

成果形式：

计划申请发明专利5项，取得授权发明专利3项，新增省级科技成果登记3项。引进中级以上专业技术人才2人，带动企业研发投入2500万元，拉动产业投资5000万元，累计新增销售收入2000万元、利税510万元、新增就业30人。

对揭榜方要求：熟悉药品申报流程，有自己独立的研发团队，包括药理、毒理、药效研究开发实力，熟悉国内外各种法律法规信息、最新药物研发信息、申报注册信息收集，各项目相关技术资料、专利信息、生产信息、市场信息调研、立项等。

企业对揭榜项目分析执行情况及其他管理工作进行检查、督促，并及时通报情况，组织经验交流。揭榜方科研管理部门要将揭榜项目纳入本单位科研工作计划，建立专门档案，强化过程管理，对在研项目实施检查、监督，并为分析工作创造必要条件。企业按照有关规定做好项目管理，组织项目组成员按计划进度和质量要求完成分析任务，并自觉接受各级管理部门的监督和检查。

项目实施周期根据分析任务情况设定，分析时限从项目立项之日算起。实施中因不可抗力导致分析任务未能按期完成或不能完成的，揭榜方在项目分析期满3个月前提出申请，经企业同意后，项目可以延期或终止。

项目分析期满30日内，项目负责人应当提交最终分析成果和项目结项申请，经企业科研管理部门和财务部门审核盖章后，连同5套最终成果报送领导批复。最终成果鉴定一般采取会议集中鉴定的方式进行。项目成果鉴定等级分为“优秀”“良好”“合格”“不合格”四个等级，不合格的项目予以撤项。

项目的最终成果或阶段性成果(项目负责人为第一(一)提出的理论观点、对策建议等获得领导肯定性批示。对虚假揭榜、不有效履行揭榜义务等违规行为零容忍，对违规单位和个人将严肃追究责任。建立容错机制，注意区分科研创新、探索性分析中的无意过失与明知故犯、谋取私利等违纪违法行为，激励主动承担、大胆创新，积极营造敢为人先、勇于探索的科研创新氛围。

现有基础情况：

公司建有黄山市缓控释剂工程技术研究中心，是安徽省专精特新中小企业，国家高新技术企业，自主研发的技术均具有完全的知识产权。公司共有员工32人，公司大专以上学历人员（从事科技活动人员）12人，占职工总数的37.5%，其中副高以上职称1人，博士1人。

近年来公司成功立项了先后自主研发了“盐酸苯海拉明药物组合物研究”、“炎琥宁肠溶口服制剂及制备方法研究”、“夫西地酸钠软膏制剂工艺研究”、“夫西地酸乳膏制剂工艺研究”、“吲达帕胺缓释片生物等效性研究”、“穿心莲内酯肠溶干混悬剂工艺研究”、“炎琥宁肠溶片制剂研究”、“穿心莲内酯肠溶片制剂工艺研究”、“炎琥宁肠溶颗粒制剂研究”、“炎琥宁肠溶胶囊制剂研究”、“盐酸苯海拉明一致性评价研究”、“穿琥宁肠溶干混悬剂工艺研究”等研发项目12项，成功转化成果16项。

公司拥有完善的研发体系，针对改良新药炎琥宁颗粒研究，能为下游医药等行业客户提供兼容性好并有性价比优势的产品定制和设计服务。

通经过多年的努力与磨练，公司锻造出一支组织与分工合理，极有凝聚力和执行力的研发队伍。在医药产品研发方面有着丰富的经验和敏锐的洞察力，能够及时掌握行业内的最新技术发展和市场动态。团队中，博士研究生学历1人、本科学历5人、大专学历6人，且有对改良新药炎琥宁颗粒研究和创新、新产品技术研发与推广、产业化应用，着力解决行业发展中存在的共性技术难题和技术瓶颈。项目组成员在医药开发综合领域都有丰富的经验，历次在公司的研发项目中担任重要的职务，同时我公司设立了专业的实验室，购置了相关的仪器设备，具备较强的研发能力。为公司的高端技术研发，抢占市场赢得更多先机。

（1）研究生产场地。 公司在位于黄山市屯溪区九龙工业园，厂区占地面积16000多平方米，其中生产区面积1866平方米，厂区建筑面积6300平方米，绿化面积8000多平方米。建筑物有三层办公楼、两层质检中心楼，五层制剂楼，两层研究所，一棟两层预留仓库组成。其中办公楼建筑面积750平方米，质检中心楼面积385平方米，制剂大楼建筑面积2870平方米，科研楼建筑面积1148平方米，预留仓库面积 1148平方米。交通便利，共用工程、辅助设施齐全，水、电、气、热供应充足，可满足研发生产的需要。

（2）仪器设备。 公司现有各类研发、生产、检测设备、仪器100余台套。主要包括有国内先进的多功能提取罐、多效浓缩器、离子交换柱、过滤设备、台式反应器、胶囊灌装机等。具备产品研发生产阶段所需的必要仪器设备。

（3）人员配备。公司共有员工32人，公司大专以上学历人员（从事科技活动人员）12人，占职工总数的37.5%。其中副高以上职称1人，工程师3人、助理工程师6人。人员配合齐全合理，可满足研发、小试研究、中试研究和批量生产的需要。

（4）生产管理方面。 公司吸纳了先进的生产管理模式，管理制度齐全，制定了包括：生产组织管理、生产计划管理、生产作业管理、生产技术管理、产品开发管理、生产设备管理、生产质量管理、物料采购管理、物料仓储管理、外协加工管理、生产安全管理、生产成本管理、员工安全意识管理、员工消防意识管理等管理制度。生产管理方面制度健全，可有效保证后续产品的批量生产。

（5）知识产权。公司自主研发的技术均具有完全的知识产权，主要包括一种药效稳定的炎琥宁肠溶胶囊及制备方法，专利号ZL201711350550.6、一种高效的炎琥宁肠溶片及制备方法，专利号ZL201711348988.0、一种炎琥宁肠溶制剂及制备方法，ZL201711350459.4；一种可精准溶出的炎琥宁肠溶颗粒及制备方法，ZL201711348947.1；一种穿心莲内酯干混悬剂，ZL201910934345.7；穿心莲内酯干混悬剂制备方法，ZL201910933488.6；一种吲达帕胺缓释片的制备工艺，ZL202010123017.1等12项发明专利和吲达帕胺缓释片压片装置，ZL202020222731.1；吲达帕胺生产用V型混合机节能出料装置，ZL202020222746.8等2项实用新型专利。

2022年申请并受理了一种缬沙坦左氨氯地平缓释剂及其制作设备、一种缬沙坦左氨氯地平组合物的制备方法及制备装置、一种缬沙坦左氨氯地平组合物生产配料工艺及配料设备、一种缬沙坦左氨氯地平组合物、一种吲达帕胺缓释片生产工艺及生产设备等5项发明专利。

产权归属、利益分配：1、合作模式。公司积极与高校院所开展产学研合作项目，合作开发“改良新药炎琥宁颗粒研究”，共建改良新药炎琥宁颗粒的示范生产线，通过与高校建立长期战略合作伙伴关系，校企共建技术研发中心，重点围绕改良新药炎琥宁颗粒研究开展产学研协调创新，不断探索产学研合作模式，目前已设想几种不同的合作模式，第一种形式是采取将高等院校和科研院所科研成果拿到企业共同进行中试或工程化、产业化研究，加速科技成果的转化；第二种形式是企业以市场为导向，根据市场需要出题目，然后合作进行研究；第三种形式是企业部分课题委托高校或科研院所来做，或出资在高校建立合作机构；第四种形式是共建研发中心；第五种形式是吸引企业外的科研力量以课题研究室或整个研究单位成整体的进入企业，成为企业研发中心的一部分。通过多形式的产学研合作方式，持续不断的为公司的创新注入新的血液。

2、产权归属。（1）由双方共同合作研发的科研成果、工艺及产品等核心知识产权内容归属权为企业。（2）双方应根据国家相关知识产权转让的法规、政策办理有关转让手续。（3）企业在实施转让产品、技术过程中，高校有义务派专业人员到现场解决技术难题。按照项目执行期的要求，尽快实现更多的有益的领域科技成果落地转让，实现资源综合利用，有效提升产品性能。

3、保密协议。除另有约定外，任何一方未经对方书面同意，不得在项目期内或项目结束后的3年内向第三方披露对方保密信息，亦不得出于任何目的使用对方的保密信息。

（1）对于由部分或全部保密信息构成的技术成果，任一方不得在任何国家或地区申请专利或其他知识产权，但原保密信息权利人书面同意的除外。（2）除另有约定外，任何一方未经对方同意，不得在任何新闻、广告或其他宣传推广活动中使用对方的名称、标识或对方提供的主要人员的姓名。（3）除另有约定外，双方为确保协议的履行，需要向实施本项目的企业关联员工或高校学生提供保密信息的，需要与这些人员签订保密协议。（4）任一方向国外申请专利（包括PCT专利申请）的，应当遵守我国相关法律法规的保密规定，接受保密审查。

4、资源共享方面（1）双方本着互惠原则，共同开放有关实验室、研究室与技术中心，共享科研仪器设备和设计仿真软件，尽力为生产和研发提供便利。（2）共享科技成果数据库、技术标准数据库、科技文献、图书资料等专业平台。（3）高校为企业进行行业技术情报收集与分析、产品及设备技术资料翻译，企业支付适当的劳务费。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：2750万元

发榜企业：黄山中皇制药有限公司

联 系 人：周世文  13345590959

六、800V 超充新能源汽车用高性能电驱动电容器关键技术研发

需求内容：新能源汽车在推广过程中,面临续驶里程短、充电难、充电慢的问题,通过加大电流及提升系统电压的方式提升充电效率,大电流会造成部件热损失高, 因此通过提高系统电压成为提高效率的主流选择｡常规新能源汽车电驱  动系统的标称供电电压等级为400V,由400V 提高到 800V 后,800V 高压电驱 动系统工作时过电压峰值高, 常规电子元器件、机械零部件、基础绝缘材料及 其结构工艺无法适应显著提高的电应力危害;新能源汽车用电容器额定电压 要提高，由额定电压500V提升到额定电压 900V，同时由于超充充电效率变快，需要电容器短时耐电压能力提高，同时对电容器内部绝缘设计做提升。另外汽车电容同时兼顾直流支撑电容及缓冲电容的作用，需要电容器 要性能满足低 ESR，低 ESL，电容使用过程中温升要低，同时满足使用安全性及长寿命的要求。

技术难点问题概述：

1、目前 800V 高压超充用薄膜电容器存在寿命短、耐压性、耐冲击性差等 缺点，如何从新型高稳定性介电常数开发及生产工艺优化方面，提高薄膜 电容器的耐压性能、延长薄膜电容器在高压超快充条件下的使用寿命(>100000h）是关键技术难点之一；2、如何从低电感电介质材料开发设计、薄膜电容器制备及工艺设计优化方 面等方面，提高薄膜电容器的耐高压耐冲击特性，降低串联电感，提升薄

膜电容器在 800V 高压超快充条件下的使用稳定性是关键技术难题之二；

3、探索和发展利用虚拟仿真技术预测薄膜电容器各类物理化学性质，指导薄膜电容器研发过程工艺参数优化，建立较完善的仿真优化流程，缩短研发周期，降低研发成本是关键技术难点之三。

技术解决的意义：研发国产 800V 高压超快充用薄膜电容器，能够突破国外薄膜电容器领 域“ 卡脖子” 技术，实现进口替代，对解决国内新能源汽车用高端薄膜电容

器领域的技术瓶颈至关重要；高压超快充用薄膜电容器耐压耐冲击及长寿命性能的提升，可以大大提升公司及安徽省在高端薄膜电容器领域的地位和市场竞争力；探索利用虚拟仿真技术优化研发生产工艺，将能够大大缩短研发周期及生产成本。

成果形式：

1、研发1-2款 800V 高压超快充用薄膜电容器；

2、申请发明专利1-2个，其他相关实用新型专利3-5个；

技术指标：①电容器自感 ESL＜15nH；

②外壳温升Δθcase＜15℃;

③预期使用寿命 100000 小时（UN θHS≤70℃ ) ;

④其他试验满足 AEC-Q200 及 GB/T17702-2013 标准。

协助引进本领域高层次人才 2-3 人、内部培养中级及以上职称 1-2 人。

对揭榜方要求：

揭榜方所在单位须为安徽省皖南地区以工为主的省属多科性高等院校 和安徽省重点建设院校，需前期与本公司具有产学研合作，揭榜单位须拥有与化学、材料、电气相关的省级以上科研平台不少于3个，具有良好的科研实力和分析测试平台，方便对薄膜电容器进行各方面性能测试。

揭榜方所在单位须拥有与化学、材料等专业相关的硕士授权点，揭榜 方所在团队和专家须具有较高的学术水平和科研能力，至少主持国家级科 研项目1项，省部级以上科研项目2项，具有丰富的项目申报经验和科研实力，同时熟悉本公司生产产品和工艺流程，精通薄膜电容器行业，具有化学、材料、电子、电化学相关研究背景。

现有基础情况：

已经开展的工作与所处阶段：黄山申格电子科技股份有限公司是由上海申格磁电器材有限公司投资兴建，总投资额 2000万元。公司集科研生产经营于一体，目前主要生产金属化薄膜电容器共9个型号，近160种规格，产品主要用于家用电器、动力功率器件（IGBT）、太阳能、风能、变频器、电动汽车等。产品销往全国主要省市并配套出口美国、加拿大、阿根廷、日本等国家和地区。公司目前已经投入新能源汽车 电容生产相关设备、检测设备和试验设备，汽车质量体系 IATF16949 已导入6年，能够独立开发生产常规汽车电容，前期已经给奇瑞主机厂或二次 供应商对接提供样品。2020 年公司实现 MES 上线，并取得新能源汽车电容市场突破。

投入资金和人力情况：黄山申格电子科技股份有限公司是由上海申格磁电器材有限公司投资兴建，总投资额2000万元，占地15亩，公司拥有人员146人，其中研发人员22人，包含中级职称以上人员6人，研究生1人。

研发生产基础条件：公司总投资额2000万元人民币，占地 15 亩，建筑面积 10000 平方公尺。目前，公司拥有研发场地面积约800平方米，研 发仪器设备包括150型注塑机、金属化薄膜恒张力波浪分切实验装置等设备，设备总值达700 余万元。公司共授权国家专利20项，其中发明专利6项，实用新型专利14项，获安徽省出口品牌、安徽省高新技术企业、安徽省数字化车间等荣誉称号多项，制定企业标准2 项。目前，公司超一半电容器销往全球，产品广泛用于各种电机、逆变电源、激光医疗、光伏、新能源汽车等市场，在薄膜电容器生产研发方面具有丰富的研究经 验，并且与安徽工程大学等高校一直保持着良好的产学研合作关系，在高 性能薄膜电容器研发方面保持着深入合作，为“高性能薄膜电容器”企业研 发中心的构建提供了雄厚的科研实力和有力地科研保障。近年来，公司投入新能源汽车电容生产设备、检测设备和试验设备6年，目前与相关上游供应链已经建立了良好的合作联系。

单位资金保障能力：公司为上海申格磁电器材有限公司全资子公司，独立股东，上海厂房及黄山工厂均为自主不动产产权。2022 年底主营业务 收入4720 余万元，利润总额371.1 万元，资产负债率39.2%，研发占比6.89%。 公司于2021年9月1日已经在北交所新三板成功挂牌，股票代码 873610，具有雄厚的资金支持与财政保障。

产权归属、利益分配：1、科研成果归发榜方和揭榜方共同拥有，发榜方享有独家使用权；2、研究开发成果产业化后的经济效益全部归发榜方所有；3、科研成果或者专利转让必须经发榜方和揭榜方共同同意。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：150万元

发榜企业：黄山申格电子科技股份有限公司

联 系 人：陈文龙  13855913642

七、直线导轨全自动智能生产线

需求内容：实现基本的无人化生产，自动上下料，自动研磨，自动检测根据监测数据自动差补，自动理料等工序。

整条装配线的设备结构采用框架式结构。由工业铝型材构建设备的主体，中间采用台板来承载工装和工艺装备。设备后面或正面上部用于安装计算机柜和 PLC 控制柜、主电控箱；设备的主体采用工业铝型材构建。下部为 80×80 规格的铝型材，上部和电控柜、PLC柜、计算机柜采用 40×40 规格的工业铝型材。内部机加工非运动副部位镀镍处理；设备的主要工作部位由安装在底座机架上的台板承载；设备采用触摸屏式的人机界面，PLC 自控系统。触摸屏操作柜布置在方便操作工操作的位置。装配流程中的一些工序可根据设备连线方便节约严则，集成在一台设备上。设备装备有返工槽和废品槽。加料和NG料口在设备正面，但不允许凸出。设备装置有报警灯，提示设备工作状态。三色灯装置在设备顶部的右上方。 设备装备有机外和机内照明。照明采用LED灯，手动控制。照明灯均为安全电压。设备四周框架的空余部分采用可拆卸的护板封堵。需要经常打开的部位，采用对开门。设备人机界面采用中文界面。

成果形式：

1. 申请2项专利：通过创新的生产线设计和技术应用，我们计划申请2项专利，以保护我们的知识产权。

2. 取得1项授权发明专利：我们期望有一项创新的发明专利被授权，这将进一步巩固我们在相关领域的技术引领地位。

3. 新增3项省级科技成果登记：通过引入全自动智能生产线，我们预计将创造出3项新的省级科技成果，并将其进行注册和登记。

4. 引进中级以上专业技术人才5人：为了支持新生产线的研发和运营，我们计划引进5位具备中级以上专业技术水平的人员，以提升企业的研发实力。

5. 带动企业研发投入800万元：为了支持全自动智能生产线的研发和应用，我们将投入800万元的研发经费，以保证项目的顺利推进和成功实施。

通过以上成果和措施，我们期望实现生产线的自动化升级，提高生产效率和质量，并为企业的技术创新和竞争力带来可观的提升。

对揭榜方要求：有生产过直线导轨校直机 直线导轨淬火机，直线导轨拉拔机，直线导轨辊矫机 本项目是一套包括全部机械硬件，电器装置，控制线路，PLC程序、计算机程序及提供HMI人机接口开发所需的完整的装配、测量、监控功能的系统工程，满足直线导轨全自动生产线要求，并具备很高的可靠性、安全性。有生产过直线导轨校直机 直线导轨淬火机，直线导轨拉拔机，直线导轨辊矫机的装备制造商或成功案例。

1 装配线应能满足于需方代表型号及同类型直线导轨的其它产品生产；

2 产品装配过程中，应维持及保证产品清洁，内部含污量不大于0.6mg；

3 设备在工作状态时，必须按照设计的操作流程进行，否则，不能生产；

4 设备出现故障停机（显示屏能显示故障点元件部位或编号），必须排除故障后，消除故障触发信息，进行人工复位后，设备才能重新启动。

5 设备作业出现 NG 状态，必须将 NG 产品投入返工槽或废品槽后，设备才能继续工作。

6 数据追溯及数据备份：有在线产品数据测量的工序，必须能保存备份数据，能保存不少于100万套的数据；

7 安全防护：具有安全保护功能；

8 整条装配线的设备结构采用框架式结构。由工业铝型材构建设备的主体，中间采用台板来承载工装和工艺装备。设备后面或正面上部用于安装计算机柜和 PLC 控制柜、主电控箱；

9 设备的主体采用工业铝型材构建。下部为 80×80 规格的铝型材，上部和电控柜、PLC柜、计算机柜采用 40×40 规格的工业铝型材。内部机加工非运动副部位镀镍处理；

10 设备的主要工作部位由安装在底座机架上的台板承载；

11 设备采用触摸屏式的人机界面，PLC 自控系统。触摸屏操作柜布置在方便操作工操作的位置。

12 装配流程中的一些工序可根据设备连线方便节约严则，集成在一台设备上。

13 设备装备有返工槽和废品槽。加料和NG料口在设备正面，但不允许凸出。

14 设备装置有报警灯，提示设备工作状态。三色灯装置在设备顶部的右上方。

15 设备装备有机外和机内照明。照明采用LED灯，手动控制。照明灯均为安全电压。

16 设备四周框架的空余部分采用可拆卸的护板封堵。需要经常打开的部位，采用对开门

17设备人机界面采用中文界面。

18 整条线配备桥架、电缆及气路，需方只需现场连接一个电、气接口即可。

19 整条线正上方配备作业指导书看板（可以竖放A4纸张），LED灯带，三色灯统一横向前置安装于上方的铝合金型材上。整体面向操作者倾斜30度，简洁、美观、大方。（附：效果图）

20 外观和床身要求：外观美观，无锈蚀、无划伤，管路布线整洁。

现有基础情况：目前已与某专业智能装备制造厂商达成初步合作意向，研发团队已基本配置完成，前期已投入资金人民币50万元。2023年以获屯溪区产业基金投入扶持人民币1500万元。

产权归属、利益分配：项目产权归属由黄山中创精密制造有限公司所有，成果转换产生利益市场销售部分由双方共同平均分配。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：300万元

发榜企业：黄山中创精密制造有限公司

联 系 人：霍沛  19955947777

八、臭鳜鱼发酵过程控制及其质量标准体系构建与应用

需求内容：具体需求或技术难点问题。1、臭鳜鱼人工接种控制发酵技术的开发；臭鳜鱼中优势乳酸菌的分离、筛选及鉴定；人工接种可控臭鳜鱼发酵模式的构建；人工接种发酵臭鳜鱼品质的评价。2、基于纳米传感界面的光/电化学快速检测方法的黄山臭鳜鱼质量安全检测技术的研究。3、臭鳜鱼预制菜新产品的研发。4、臭鳜鱼全过程加工的质量标准体系构建与应用

技术解决的价值意义。通过本项目的实施，开发臭鳜鱼的人工接种控制发酵和预制菜新产品的关键加工技术，建立电化学快速检测臭鳜鱼发酵过程中组胺检测新方法，并制定出臭鳜鱼的质量标准及评价体系，建立 HACCP 管理体系和可追溯机制。这些技术的建立有助于解决我国传统臭鳜鱼行业的“瓶颈”问题，能有效推动臭鳜鱼现代产业化技术革新，促进臭鳜鱼产品的标准化、工业化进程与产业技术的升级和转型，提高臭鳜鱼产业的创新能力，实现臭鳜鱼产业的快速、健康发展。项目成果转化应用后，不仅可提高臭鳜鱼产品品质，开发出适应市场需求的臭鳜鱼预制菜新产品，而且还能为企业带来经济效益和社会效益；预期实现新增产值1500万元，新增利税50万元，新增就业岗位30人，拉动上下游产业链投资5000万元，带动黄山市臭鳜鱼产业技术提升，快速发展壮大第三产业，为当地经济、社会及旅游业的发展作出新的贡献。

成果形式技术指标：开发出基于超敏无酶电化学组胺的检测新技术，能实现组胺的快速检测，并初步应用于臭鳜鱼产业化生产中的安全控制；研发出臭鳜鱼预制菜新产品1-2款，产品符合GB10136质量要求；开发出人工接种法生产臭鳜鱼的工艺，调控臭鳜鱼发酵生产中组胺含量的生成，使臭鳜鱼产品的组胺含量/(mg/100g)≤18，且使臭鳜鱼发酵时间缩短到5~6 d，并改建臭鳜鱼人工接种法生产线1条；提供臭鳜鱼全过程加工技术规程，建立臭鳜鱼HACCP质量管理体系计划表；申请国家专利6项（发明专利2项，实用新型专利4项）；制订企业标准≥2个；发表相关论文1~2篇。

对揭榜方要求：1、成果提交。提供臭鳜鱼人工接种控制发酵关键技术开发的小试实验实施方案和技术成果等资料；提交臭鳜鱼预制菜新产品加工关键技术开发的研究方案（包括研究基础、研究内容、实验方案、可行性分析、研究计划等）；提供基于纳米传感界面的光/电化学快速检测方法的臭鳜鱼安全检测控制技术研究的实验实施方案和实验报告等技术资料。2、质量要求。项目负责人及其团队具有较高的食品专业知识水平，丰富的相关技术研发经验和技术成果，较强的科研管理能力。项目成果达到张榜方的技术需求内容。

现有基础情况：黄山徽母实业有限公司是一家集生产、销售徽州食材(以臭鳜鱼为主)和徽菜文化研学于一体的一站式徽菜食材供应企业，是安徽老字号、安徽省农业产业化重点龙头企业、黄山市徽菜食材十大生产基地(之一)。公司成立于2016年，注册资本568万元，占地15亩，年产臭鳜鱼100万斤；拥有职工30余人，研发人员11人；2022年，公司销售额超3500万元，其中臭鳜鱼3000万元。自汪舜1918年创立徽母品牌以来，徽母四代传承人一直致力于徽州臭鳜鱼的产业化发展，努力打造具有浓厚徽文化的徽菜食材一流品牌。

公司拥有盐渍水产品、腌腊肉制品、复合调味料等三条食材生产线，建有7000 m2 GMP标准化配套原辅料冻库、原料(预)处理车间、腌制(发酵)车间、包装分级车间、急冻库、研发室化验室、发货车间、展览厅及办公楼等。2022年公司投入研发经费200余万元，用于深入研究臭鳜鱼生产工艺，2023年度，公司投入600余万元，提升产品工艺水平、建设双温冻库、采购大试设备等等，配套了食品出厂检验的各类仪器设备(超净工作台、万分天平、分光光度计、鼓风干燥箱、微生物培养箱、灭菌锅等)，可用于产品品质分析与加工的研究。

2022年，公司联合黄山学院生命与环境科学学院开展产学研合作，黄山学院吴永祥博士挂职企业“科技副总”，针对公司臭鳜鱼现有生产存在的技术瓶颈，成立臭鳜鱼技术攻关团队。在徽母企业完成了温度、盐度、发酵时间等工艺条件对臭鳜鱼发酵品质影响的研究，并对臭鳜鱼生产设备进行了初步改造，相关成果已授权国家发明专利1项（产业化腌制臭鳜鱼翻转腌制设备及腌制方法，ZL202210619966.8）、主持编制国家行业标准《冷冻臭鳜鱼》1份。

产权归属、利益分配：揭榜方在合作协议下为张榜方编制的任何研究、报告或其他资料、图表、软件等及随附其上的相关权利应属于并保持为张榜方的资产，张榜方拥有完全的所有权和使用权，包括但不限于占有、使用、收益、处分的权利。未经张榜方授权或书面同意，揭榜方不得擅自使用或对外公开。因本合同及其实施产生的著作权、专利权等知识产权及所有其它权利应归张榜方独家所有，未经张榜方书面同意，揭榜方不得在任何场合以其名义在合同成果中署名。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：400万元

发榜企业：黄山徽母实业有限公司

联 系 人：谢泷  15955596637

九、高强度轻量化钙塑复合板材的生产技术开发

需求内容：（一）技术难点：①原材料的选择，材料需要有相应的强度和结晶度，满足使用的基本工艺要求；②生产设备的研发，材料具有一定的厚度及内部纹理结构，需要在特定的温度、压力、熔融等条件下使用特定的定向拉伸设备进行挤压拉伸处理才能得到相应的内部纹理结构及性能的复合材料；③局部及整体降温技术，特定纹理结构的拉伸及成型需要在内外温度均匀或者局部温度有特定差异的条件下进行，如何快速的实现分区温度控制将材料进行冷却或升温也是设备研发的难点。

（二）价值意义：解决上述技术难点，可确定配方-工艺-材料性能之间的关系，形成研究报告，指导后续的连续拉伸取向实验机的设计及安装调试，具备试车条件，最终通过不断的调试和改进实现连续化生产线。

该技术目前为国内空白，解决上述技术，可实现公司在高强度轻量化钙塑复合板材领域的技术领先及引导地位，产品将在国内外打开销售市场，为公司提供新的技术及产业增长点。

成果形式：

（1）申请相关技术专利2-4项；

（2）按相关测试标准，产品达到如下使用技术要求；

（3）实现车间产业化生产，并建立企业标准。

技术指标：

| 序号 | 项目 | 指标 | 参照标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | ≤0.8g/cm3 | GB/T17657-2022 |  |
| 2 | 线性热膨胀系数 | ≤ 10×10−6 K−1 | GB/T29418-2012 |  |
| 3 | 弯曲模量MOE | ≥3000MPa | GB/T29418-2012 |  |
| 4 | 弯曲强度MOR | ≥28MPa | GB/T29418-2012 |  |
| 5 | 握钉力 | ≥2000N | GB/T17657-2022 |  |
| 6 | 水煮 | 表面无开裂、无粉化 | GB/T24508-2020 | 24h |
|  |  | 吸水率≤1% 长度变化率≤0.3% 宽度变化率≤0.4% 厚度变化率≤0.5% |  | 5h |

对揭榜方要求：

对合作单位或高校的要求：

（1）具有化工、塑料加工或者塑木复合材料领域生产技术和工艺研发经验的技术团队，有国外塑料加工技术在国内成功转化的案例；

（2）国内一流的高分子材料加工设备专业团队，在复合材料生产设备如特殊挤出机、定向拉伸设备方面具有创新和设计能力的团队，在设计特定的定向拉伸设备等有相关产品开发经验。

（3）有先进聚合物加工实验室（APML），研发人才与队伍强大，涉及“有机无机复合材料”、“高分子材料加工装备”、“新材料”和“先进制造”等战略新兴领域，在“轻量化高性能材料制备”、“先进复合材料加工”和“聚合物共混改性”等方向能开展应用基础理论研究和成套关键技术开发。

（4）能对产品性能优化改进和设备工艺改进等进行现场指导，进行技术交流和培训。

现有基础情况（已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力情况、研发生产基础条件、单位资金保障能力等，限1000字）

（一）、技术基础成熟：本公司有塑料改性、塑料发泡、挤出成型、模具设计这些基础技术。

（二）、理论摸索：公司对相关技术领域的专利进行研读，分析得到合理的研发技术路线。并与高校和行业相关专业人士进行交流，对可行性进行分析。

研发场地：公司具有闲置场地，可进行该项目的研发和实现连续化生产。

测试设备：本公司具有省级技术中心，配备相关测试和研发设备，以及专业性人才。

资金保障能力:我公司拟投入200万元用于该项目研发及配套的支出，用于保障该项目的顺利推进。

产权归属、利益分配：

项目的研究开发经费和配套支出由本公司承担，包括项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴，用于购买实验原辅材料、实验设备；支付相关分析检测费、文献资料费、差旅交通费、学生劳务费、专利申请费等；支付学校相关管理费等。

利用研究开发经费购置的小试设备、器材、资料的财产权属于合作方。

专利申请权：项目执行期间形成的相关技术成果，由双方共同申请专利；任何一方不得单独申请。技术秘密的使用权、转让权：本项目所涉及的技术秘密，甲方拥有使用权，但不得转让任何第三方使用。乙方不得私自使用本项目所涉及的技术秘密。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：200万元

发榜企业：黄山华塑新材料科技有限公司

联 系 人：姚俊  15805596240

十、温度控制系统中自整定PID参数确认及模糊控制/自适应方案

需求内容：1、温度控制系统中，当前大都是以PID控制方式为主, 其控制的效果与PID参数的选取有很大关系, 参数的要求：一是恒温控制时的波动及输出波动要尽量小, 二是首次升温或者目标值改变后不能有太大的温冲或掉温, 比如从室温开始目标200度, 升温后最大冲温应不大于5度, 最好是在3度以内甚至不冲温, 不能出现掉温, 恒温波动正负1度以内，最理想的是0偏差, 且恒温过程中的控制输出变化量最大在5%以内。

目前所用的整定方法是：以全速升温过程中低于目标值时输出100%, 高于目标值则输出0%, 实际温度会出现2个震荡(以目标值为界限), 选择第2个震荡期的谷点与峰点之差为A, 时间为T, 计算如下:

P值(比例带,非系数): 1.3A,

I值(积分时间): T

D值(微分时间): T/4

此方式所得出的参数对于纯滞后比较小的加热负载效果尚可, 即首次温冲不大, 不掉温, 恒温波动也能达到要求, 但如果是纯滞后大一些的负载, 首次温冲就会比较大, 甚至超过10度, 冲多得,则温度回调后掉至目标值以下就越多, 最坏的情况就是需要2个震荡过程后才能稳定在目标附近左右。虽然经过手动更改参数，比如加大I值其它不变, 可以让温冲减小, 恒温也尚可, 但手动更改暂没有理论的依据, 以便程序自整定时可以自动调整选取最佳参数。

2、在不适合自整定的场合（即不允许进行震荡式整定或无法进行整定），以及实用过程中温度控制器不变的情况下，而加热负载会经常更换，但一般都不会重新启动自整定的功能来辨识PID参数，此时则需要自动适应当前负载（自学习功能），而目前的温控表大部分是需要启动自整定，若不整定最后结果可能是震荡很大。故需要一种自适应的过程处理方法。

技术解决的价值意义：目前国内市场上需要控制温度的稍高端机械设备大部分采用的还是进口温控仪表，原因就在于国内市场上的温控仪没有进口温控仪稳定、精准，进口温控仪可以达到使用方的需求，在市场竞争日益加剧的环境下，越来越多的国内厂商已经意识到多方位布局的重要性，并投入了更多力量来支持，所以快速、高效解决以上问题，将项目研发成功，将使我公司产品在全市、乃至全国相关行业处于领先地位。

对揭榜方要求：1、揭榜方应为安徽省内符合条件且有研究开发能力的高校院所。项目负责人应为教授、研究员、高级工程师职称，研究方向与项目需求领域相关；2、能获得所在单位支持，有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，具备良好沟通合作能力和整合资源能力，有能力完成发榜任务；3、能针对发榜项目需求，提出攻克关键核心技术、科技成果转化的可行性方案。

现有基础情况：黄山奥仪电器有限公司多年来一直致力于专心研发制造业设备的温度智能自动化控制技术，力求工业用电智能控温，做到精准使用。在一种15路硅片输出型一体化调压调功控制器及调压系统基础上，进一步深化、挖掘科技潜能，引入“芯片”智能程序，使研发新产品更上新台阶，达到接线安装简便，控温精准稳定，性能可靠，确保设备生产产品合格率提升、生产效率显著，避免浪费，以达到新型、低碳、节能、环保，切合国家倡导的碳达峰碳中和发展趋势为目的。

近几年，我公司在智能温控自动化领域的产品研发已取得长足进步，先后取得研发专利9项，国家专利局受理进入实质性审查发明专利2项；今年4月授权的“一种15路硅片输出型一体化调压调功控制器及调压系统”专利，被中国科学家论坛组委会向“第十九届中国科学家（国际）暨‘十四五’科技创新项目成果转化对接会”评选“中国科技创新优秀发明成果”资格奖。

目前市场上所应用的一体化调整器或为分体式，大都以单一改变电压的方式来调节(此方式会因电网电压变化,生产时片材进出等因数引起温度反复大幅度波动),无论温度的高低如何变化，均按预设的电压值来输出,温度越高则电加热做功越多，所以说温度过高则会引起无谓的浪费，且会由于温度的不稳而生产出次品乃至为废品。

本项目产品采用一体化结构，即可让设备接线简便可靠，故障率低等，提高设备的稳定性；利用新型MPT控制算法（预开发），由温度传感器测量实时温度，控制器根据所测温度值与所设温度目标值来判断计算，从而改变各加热器做功电流电压来实现恒定温度，仅根据产品所需温度值为进行调节，不会造成无谓的电能浪费，且以此可避免由于温度过高或过低造成的次品成品或废品；

项目在行业或领域中的地位：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，是国家“十四五”发展规划的核心，该项目研发成功，将使我公司产品在全市、乃至全国相关行业处于领先地位。

产权归属、利益分配：1.本项目签订前，双方各拥有或控制的、独立完成开发的知识产权归该拥有方或开发方所有。

2.双方确定，除法律及另有约定外，本项目下双方共同开发技术的知识产权归属，包括但不限于专利权、著作权、软件源代码、PID 算法、集成电路布图设计专有权、植物新品种权以及技术秘密专有权等，知识产权归发榜方所有。

3.揭榜方购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产由揭榜方费用自理，归揭榜方所有。

4.双方确定，发榜方有权利用揭榜方按照本项目约定提供的研究开发成果，进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由发榜方享有。揭榜方亦有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由揭榜方享有。由研发项目产品达到已提供样品的技术指标一致后所产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，及其由此产生的利益，皆归改进方所有。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：100万元

发榜企业：黄山奥仪电器有限公司

联 系 人：张超凡  13968816627

十一、高性能膨胀微球的关键技术研发与应用

需求内容：热膨胀微球是高分子颗粒，它有核/壳结构，当加热时会膨胀。微球包含一种可渗透的低沸点的烃类，然而外壳由一种气密的热塑性聚合物组成，它可以组织烃类释放。在室温下，聚合物外壳坚硬。尽管如此，当加热的时候外壳软化，同时烃类使内压增大，最后微球膨胀得像一个气球，并且体积显著增加（如下图）。一旦微球被冷却，聚合物外壳依旧坚硬在膨胀状态，所以体积大小维持在加热状态。这样微球的密度从大约1100kg.m-3减少到大约30kg.m-3。尽管如此，持续加热微球，最后会导致微球萎缩，因为烃类逐渐逃逸，球内压强减少。

- 膨胀原理。可膨胀微球受热后聚合物壳体变软同时壳体内气体膨胀，壳内的碳氢化合物在很短时间内膨胀为原来体积的20-100倍。发泡后的微球外壳并不会破裂，仍保持一个完整的密封球体。微球有较高的回弹性，容易压缩，当压力释放后，微球又会回到原来的体积。

- 技术难点概述。隔离性能的保障问题：高性能微球在加热时聚合物外壳软化，微球中的压强增大使颗粒膨胀，但微球膨胀能力很大程度上取决于聚合物外壳的隔离性能和机械性能。虽然其聚合物外壳中的特殊单体具有优秀的隔离性能，但这些均聚物的热塑性特性是不足的，这就是解决的重点之一。加佳公司通过不断摸索，从理论上分析，应加入 MMA（MMA:methyl methacrylate 甲基丙烯酸甲酯）和 MAA（MAA：Methacrylic acid 甲基丙烯酸）来形成共聚物来作为聚合物外壳，但目前仍旧处于理论阶段，尚需进一步验证；

- 温度控制问题：高性能微球的反应特点是由引发剂热分解生成自由基，从而引发聚合反应，生产的特点是采用水相作为连续相，进行悬浮聚合。悬浮聚合是多相聚合技术的一种，可用来制备所需规格的聚合物颗粒。悬浮聚合和其他多相技术（乳液聚合、分散聚合和沉淀聚合）的差别在于油相包含单体和引发剂分散在连续相（通常为水）中，聚合发生在油滴里面。悬浮聚合跟均相聚合技术的主要特点是能够方便地移除热量。这点很重要，但热量的移除是一项较为复杂且疑难的技术，因为这可以保证稳定的产品性能和安全的操作过程。水的高热容，结合有机液滴的大量表面积，提供了优秀的从有机液滴到水相的热转移运动。因此有机液滴中良好的温度控制在整个过程中能被维持。进一步说，系统的粘度依赖于连续相的粘度而不是有机液滴的粘度。

- 价值意义：1、补齐产业链：高科技产品的空白，使国家一直处于依赖进口的状态。微球的显著膨胀能力使它们在工业上有大量的应用，本项目研发成功将能生产多个系列产品，并向热塑性塑料聚合物过渡，形成微球产业链。同时将在黄山两大主导产业-绿色软包装和粉末涂料领域形成稳定的产业链，在为这两大领域的企业提供科技服务的同时，解决新应用领域技术瓶颈，带动区域经济的发展，拉动产业投资 5亿元。

- 2、打破垄断：自二十世纪末，欧美日已经成为微球技术行业的主要制造商，虽然这些年从制造到应用，各系列微球都在经历不中止的发展，但因为中国起步晚，再加上专利保护，膨胀微球产品在中国还尚属空白领域，而且随着中美之间的贸易摩擦加剧，发展民族自主品牌的高性能微球材料，有利于打破国际垄断，对中国的发展尤为重要。

- 3、国防安全：近几年来，炸药作为高性能膨胀微球的崭新应用，微球在该领域展现出其独到的优越性，因炸药的密度问题，其安全和牢固度受到一定影响，膨胀微球是较理想的炸药密度调治材料，中国是世界上炸药生产的第一大国，该项目的研发，不仅能极大程度的缓解国防安全问题，而且微球在炸药行业的远景不可估计。

- 4、技术支撑：通过对高性能微球行业的关键共性技术研究和创新、新产品技术研发与推广、工程化辐射，着力解决微球行业从无到有的尴尬局面，将大力促进行业的技术进步，同时提供较强的学科支撑、技术支撑和人才支撑，提供良好的技术、信息等服务，促进国内产业结构优化、产品质量升级。

5、带动区域经济发展：黄山市有九大新兴产业领域，其各领域都涉及到微球行业的应用，该项目的研发，不但能够解决行业发展的瓶颈，而且能带动区域经济的发展；对品牌建设和行业技术的进步发挥重要的技术支撑作用。

- 成果形式：

1、技术创新成果：项目期内申请专利10项，其中发明专利4项、实用新型专利6项。获得专利授权8项，其中发明专利 2 项。完成省科技成果登记 5 项，制定研发项目产品技术企业标准一项。

2、人才引进培养：培养硕士研究生 1 名，培养工程师3名，培训科技人员50人次。

- 技术指标：

完成膨胀微球的产品研发，产品主要技术指标如下：

| 序号 | 指 标 | 项目产品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粒径 | ±30μm |
| 2 | 开始温度 | 130-145℃ |
| 3 | 最高温度 | 190-210℃ |
| 4 | 密度 | ≤9kg/m³ |
| 5 | 阻力 | 5 |

对揭榜方要求：希望合作单位，国内双一流高校，且在化学与化工、材料科学等新材料专业领域排名靠前的“211”或“985”高校。对专家的要求，资质：博士学位，职称教授；专业：从事高分子材料的研发20余年以上，且在高性能膨胀微球行业有所建设，主持多项国家、省、市重点项目研发。

现有基础情况：（一）已经开展的工作。

- 1、立项工作：完成项目市场调研和可行性分析研究报告，并最终确定项目的立项；

- 2、前期准备：基础数据和文献资料的整理和收集，从而确定可供考虑的原材料方案，确定相对较优的工艺方案；

3、实验仪器：根据产品特性，完成相关的实验仪器选购方案；

4、数据指标：拟定产品关键技术指标数值。

- 所处阶段：目前尚处于初步研发阶段。

- 投入情况

- 1、资金方面：已投入100万元的资金，主要用于市场调研、部分设备仪器选购等方面。

- 2、人力方面：成立“高性能膨胀微球”项目研发小组，组长由公司董事长、技术中心主任、副研究员王济民担任。其研发团队为10人，其中高级工程师3人，博士1人，硕士1人，工程师5人。小组负责包括项目的实验、中试、检测等工作的组织、协调、检查、督促。

- （二）基础条件

- 1、研发条件：公司研发支撑体系以省级荧光新材料工程技术研究中心为依托，先后承担国家级计划项目1项、省级科技攻关计划2项，获得省级成果13项、省科技进步三等奖2 项，市科技进步奖二、三等奖各一项。省名牌产品、省工业精品、省著名商标各1项。授权专利37项，其中发明专利8项，主导制定的《日光型荧光颜料》行业标准通过国家工信部批准，填补行业空白。其研究中心现有实验室860㎡和中试车间600㎡，投资规模1200余万元，能够涵盖目前包括各系列材料的所有指标测试及进行相关模拟性实验，是目前国内同行业中功能最全、技术水平先进的颜料研发、实验、检测中心之一，为自主研发，全面提升研发水平提供了保障。经过多年的积累，公司拥有一大批国际或国内较先进的试验仪器，具有自动化水平高、检测结果准确等特点。

- 2、生产条件：黄山加佳荧光材料有限公司在荧光材料市场上多年精耕细作，规模较大，具备目前市场上几乎所有细分品类的工业颜料产品，包括密胺型、聚酰胺型、聚酯型、乳液型等颜料，拥有产业化的丰富经验，现拥有年产8000吨荧光颜料的生产规模。

- （三）资金保障能力

公司近三年累计纳税2431万元，净利润为4302万元，2022年公司总资产11207万元，总负债4184.64万元，资产负债率为37.34%，财务状况较好，经营资金压力小；而且公司隶属于黄山永佳集团股份有限公司下属新材料企业，有集团企业的支持，融资能力较强，而且公司为国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、国家知识产权示范企业，市政府、县委县政府对公司发展的支持和帮助力度较大。

产权归属、利益分配：产权归属。项目研究成果归公司、高校共同所有，公司优先享有独家使用权。未经双方许可，任何一方不能将共有技术成果知识产权擅自转让、许可或与第三方合作使用。

- 利益分配。该项目公司计划投入200万元研究开发资金，用于委托研发。项目周期为2年，2023年9月-2025年9月，预计于2024年6月完成产品的中试，2025年项目建成后产生的利益由双方共享，具体需后期协商。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：300万元

发榜企业：黄山加佳荧光材料有限公司

联 系 人：丁美玲  15212461216

- 聚酯树脂配方优化及工艺控制关键技术研究

需求内容：具体需求和技术难点问题概述。（1）研究目标：公司9034、9104DL、9104DW、9033B、9033、9032、6041、5054、9037、7031A十个主流产品进行改进分别形成十个改进配方库。（2）具体需求及技术难点。▲9034聚酯配方库的构建：集团9034型树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握9034聚酯基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲9104DL聚酯配方库的构建：集团9104DL型树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握9104DL基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲9104DW聚酯配方库的构建：集团9104DW树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握9104DW基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲9033B聚酯配方库的构建：集团9033B树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成十个配方-表征信息数据库，全面掌握9033B基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲9033聚酯配方库的构建：集团9033型树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，形成配方-表征信息数据库，全面掌握9033基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲9032聚酯配方库的构建：集团9032树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握上述基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲6041聚酯配方库的构建：集团6041型树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握上述基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲5054聚酯配方库的构建：集团5054型树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握上述基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲9037聚酯配方库的构建：集团9037树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握上述基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲7031A聚酯配方库的构建：集团7031A树脂产品的基础配方，研究调整原料组成如醇酸比、对苯二甲酸/间苯二甲酸比对聚酯性能的影响；研究升温速率、搅拌速率、真空度、真空时间、小料加料顺序及加料量对聚酯流平、光泽、耐水煮、耐候、老化程度的影响，并通过玻璃化转变温度测定、固化动力学、热力学研究、聚酯凝胶渗透色谱测定分子量分布、液相色谱指纹图谱，全面量化上述工艺对产品质量的影响，最终形成配方-表征信息数据库，全面掌握上述基础配方的技术内涵。

技术难点：工艺控制点的确定与改进，实现操作工艺标准化。通过固化动力学、热力学表征、老化实验、耐水煮、耐候、流平检测、色谱等手段进行聚合过程全监控。

▲高级研发员队伍的构建：在推动上述聚酯标准化的过程中，引进、培育一支10余人的高级研发员队伍。

技术解决的价值意义：（1）经济效益明显：本项目拟拟针对正杰集团9034、9104DL、9104DW、9033B、9033、9032、6041、5054、9037、7031A十个主流产品进行全面改进，分别形成十个改进配方库，有机会做到将相关配方“一网打尽”。结合安徽正杰科技有限公司和黄山正杰新材料有限公司的体量（2022年度销售额占全行业第五位），有机会在市场和行业竞争中更进一步。与此同时，主流树脂的改进也有助于树立正杰集团的品牌效应，符合公司“正杰造”的发展理念和反哺社会的战略定位。

（2）行业示范效应突出：9034、9104DL、9104DW、9033B、9033、9032、6041、5054、9037、7031A十个主流产品进行改进，符合“质量强国”的国家发展战略、符合“质量强企”的正杰运营理念。鉴于正杰集团在市场上的影响力，项目的实施将带动行业示范效应。

（3）科学价值明显：本项目涉及到大量的反应动力学、热力学、分析化学、质量标准方面的基础研究，在此过程中形成的科学研究，凝练出的科研方向，对科学进步具有重要意义。

成果形式和技术指标：

通过项目的实施，拟围绕正杰集团9034、9104DL、9104DW、9033B、9033、9032、6041、5054、9037、7031A十个主流产品的基础配方构建十个配方库（至少形成聚酯配方100余个）。引进、培育一支10余人的高级研发员队伍。

对揭榜方要求：本项目希望与扎根于黄山本地的黄山学院“聚酯与粉末助剂标准化关键技术联合实验室”（黄山学院-正杰集团）团队进行合作，揭榜方研发团队前期需要与正杰集团在本课题上有坚实的前期合作基础，且已充分预研。

对专家及团队所属领域和水平的要求：（1）揭榜方团队应具备扎实的学科基础：项目负责人应具备应用化学或有机化学研究背景，具备博士研究生学历，且有从事聚酯及助剂行业研发经历和行业经验；应在国内著名学术期刊上发表不少于3篇的学术论文，申请并授权过至少2项国家发明专利，且具有产业化或科研成果转化研发经历。项目负责人对本项目技术难题已有成熟的解决方案和技术研究基础。项目团队成员应具备物理化学、材料化学、分离工程、有机合成等方面的专业知识，能承担问题解决、人才培养等多方面的任务；人才队伍应老中青结合，团队成员至少具备研究生学历。揭榜方团队成员此外，揭榜方专家团队需要有充足的时间和精力跟进车间生产，以保证项目新技术、新工艺的成果落地转化。

（2）揭榜方团队应提供先进的科研平台：要求揭榜方能提供仪器设备高效液相色谱、高效凝胶渗透色谱、高分辨质谱、粒度仪、超高效合相色谱、扫描电镜、超高效液相色谱等先进仪器设备的使用。要求揭榜方单位有建立校企联合实验室的组织能力和实力，有承担科技培训的能力。

现有基础情况：自2022年3月起至今，正杰集团聘请黄山学院“科技副总”一名，引进、培育了硕士研发员2名，另有高级研发员3名，实验员3名，总计研发人员9人，全力推进聚酯标准化工作，取得了显著进步。双方还共同成功筹建了“聚酯及粉末助剂标准化关键技术联合实验室”（简称“校企联合实验室”），其中拥有博士1名，硕士2名，在校科研助理6名。依托校企联合实验室，2023年7-9月，在“科技副总”孙光映博士的带领下，在校科研助理入驻正杰集团，和研发员们一起，展开了暑期实习活动，取得了出色的科研进展。实习结束后，科研助理们在聚酯合成方面具备了相当的经验。在“研发员-实验员-在校科研助理”这种模式的推动为本项目的实施提供了坚实的基础

目前，正杰集团年研发投入超1000万元，为本项目的实施提供了坚实的经费基础。正杰集团也与黄山学院签订了额度为100万元的技术委托开发合同，一期经费也已到账，全面推进该项目的实验进度。生产方面，正杰集团聚酯总产能达30万吨，在整个聚酯行业也名列前茅，为后期的聚酯放大生产提供了便利的条件。

产权归属、利益分配：1.本项目正杰集团全权委托揭榜方的正杰聚酯质量改进计划项目。计划由正杰集团投入研发经费100万元提供给揭榜方单位。项目经费的使用按揭榜方单位的财务管理制度执行。

2.所研发的十个聚酯配方库、生产工艺、关键技术，相应知识产权为正杰集团所有。

3.学术论文归双方共有，至少一篇以正杰集团为第一署名单位。

4.为正杰集团培训项目内容相关职工至少10人。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：200万元

发榜企业：黄山正杰新材料有限公司

联 系 人：江兴科  13805592721

- 十三、环氧树脂高盐生产废水资源化处置关键技术开发

需求内容：技术难点，化工生产过程涉及数千种原料、中间体和产品，所排放的废水中污染物种类数不胜数。除含有油、硫、酚、氰化物外，还有多环芳烃化合物、芳香胺类化合物、杂环化合物等多种物质。另外，化学产品的不断更新和发展，又使得废水中化学物的品种逐日增多。并且各种污染物的化学、物理性质差异极大。除了组分复杂，化工废水的主要特征还表现为：含氮、磷等营养成分往往不均衡，生化困难；pH差异很大，同时存在强酸性和强碱性废水等。上述特点使得化工废水的处理处置极为困难。

高盐高有机物废水处理是现今工业废水近零排放的瓶颈问题，也是“碳达峰”、“碳中和”形势下亟待攻克的难题。固体树脂生产过程中酸洗工艺产生的高盐高有机废水具有氯化钠含量高（10%-15%）、有机成分复杂、理化性质稳定等特点，处理难度大。近几年与国内外众多环保公司和科研院校开展了技术合作和科技攻关，但均未取得突破性进展。

目前针对该废水主流处理技术是芬顿高级氧化+MVR或多效蒸发，所得废盐焚烧除杂。但是该技术反复调酸、中和，消耗大量氢氧化钠和盐酸，且产生大量铁泥危废和黄色氯化钠粉盐，后处理成本高昂，环境影响评价较差。其他技术，如湿式催化氧化、电催化等技术在本项目的应用中还存在严重技术障碍（如氯离子浓度过高，催化剂或电极腐蚀问题严重，系统稳定性差，且运行成本高）。紫外系统主要用于给水系统的消毒杀菌，工业化的紫外高级氧化剂技术应用相对较少，其主要技术难点在于紫外系统的能级匹配和紫外光场的优化布置与监控。

如能将紫外高级氧化技术和电渗析分离技术成功应用于环氧树脂行业废水处理，将大大提升我公司环氧树脂清洁生产技术水平，响应国家“碳达峰”“碳中和”政策号召，为公司建设规模化环氧树脂基地奠定良好的技术生态。

技术指标：

由于本项目技术路线无热能消耗，因此主要运行成本组成：①动力输送与冷却装置产生的电耗；②少量化学药剂所产生的费用。

气浮：吨水电耗≤1.1kW•h；

电渗析：吨水电耗≤35kW•h；

紫外-臭氧高级氧化：吨水电耗≤28kW•h；

制冷：吨水电耗≤20 kW•h；

双氧水（30%）≤0.27 kg/吨水；盐酸（31%）≤10 L/吨水。

对揭榜方要求：揭榜方所在单位须为安徽省皖南地区以工为主的省属多科性高等院校和安徽省重点建设院校，需前期与徽州区循环经济园具有产学研合作基础，揭榜单位须拥有与化学、材料、环境相关的省级以上科研平台不少于3个，具有良好的科研实力和分析测试平台，方便对环氧树脂废水进行各方面性能测试。

揭榜方所在单位须拥有与化学、材料、环境等专业相关的硕士授权点，揭榜方所在团队和专家须具有深厚的专业知识和技术能力、实验设计和操作能力、数据分析和解读能力，以及团队合作和沟通能力。项目负责人至少主持过国家级科研项目1项，省部级以上科研项目5项，具有丰富的产学研合作经验和科研成果转化能力，同时熟悉本公司生产产品和工艺流程，具有化学、材料、环境等学科相关研究背景。

现有基础情况：黄山市科美新材料有限公司成立于2018年3月，注册资金1亿元人民币。公司位于安徽省黄山市歙县经济开发区城西园区，专注于绿色、环保树脂新材料的研发、生产和销售，产品包括水性丙烯酸乳液和树脂、水性胶粘剂、高固含量丙烯酸树脂、环氧树脂及乳液、水性固化剂、改性树脂等，公司设计年产能50万吨，总投资6.8亿元，其中固定资产投资3.8亿元，占地面积122亩。

公司秉承“高品质创新，可持续发展”的经营理念，自成立以来吸纳行业内各类专业技术人才，分别在黄山、上海、广州、廊坊成立了企业销售及技术研发中心，已有专利37项。

未来公司将围绕国家产业发展规划，大力研发、推广高端环保新能源材料、特种生物基材料和绿色胶粘剂材料；强化防水及涂装新材料的研发平台建设，提升企业核心竞争力；实施人才和知识产权战略，大力发展绿色经济。公司将不断求索，让科技成就美好生活。

产权归属、利益分配：1、科研成果归发榜方和揭榜方共同拥有，发榜方享有独家使用权；2、研究开发成果产业化后的经济效益全部归发榜方所有；3、科研成果或者专利转让必须经发榜方和揭榜方共同同意。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：100万元

发榜企业：黄山市科美新材料有限公司

联 系 人：曹飞 18855956669

十四、古建筑木结构防火涂层保护技术研发

- 需求内容：透明防火涂层是近几年来发展起来的新型防火技术，产品主要用于不影响外观和颜色的高级木材装饰材料和古建筑的防火保护。采用透明防火涂层作为高级木质装饰材料和古建筑的外饰层，其装饰效果和其他清漆相仿，同时又能起到防火保护作用。由于透明防火涂层与通用涂层相比，既要求其具有良好的理化性能和优异的装饰性能，又要具有良好的防火性能，所以开发工作的难度很大。即便在国外也很少有完全成熟的产品，涂层体系的稳定性较差。目前市场上的透明防火涂料产品存在易脱落、泛白、耐久耐候性差的问题，并且还没有使用寿命超过3年的产品，也没有防腐且兼具耐久耐候性能的透明防火涂层产品。因此迫切需要研制新型防腐、耐候、机械物理性能优异的透明防火涂层。

- 技术解决的价值意义：我国众多木结构的古建筑具有无法估计的历史和文化价值，然而其木结构的特点导致其具有火灾危险性，一旦发生火灾，极易造成难以挽回的损失。因此，有必要加强对古建筑的防火保护。透明防火涂层是既能保持基材外观，又能满足防火需要的一类饰面型防火涂层。

- 用透明防火涂层保护古建筑表面，不改变古建筑的外观和颜色，遇火时可膨胀并能形成均匀而致密的蜂窝状或海绵状的碳质泡沫层，对可燃古建筑具有良好的保护作用，使古建筑不受火灾的侵害，以确保这些古建筑的防火安全，防火患于未然，在古建筑的防火安全措施中具有重要的作用。

- 据统计，全国有123座历史文化名城、252个名镇、276个名村、8630家文物保护单位、3744个古村寨，基本都是木结构建筑。针对木结构建筑研发相关防火新技术、新产品，解决其结构防火技术难题，显著提升该类特殊结构建筑的火灾防控能力。可指导城市生态工程建设和经营过程中的火灾安全管理，引导建立新型产品生产线，带动一批关联企业的发展、推动行业进步，具有广泛的市场推广前景，社会效益与经济效益显著。

成果形式及技术指标：

- (1)透明防火涂料，其耐燃时间大于15min，木构件耐火极限不低于1h;

- (2)申请发明专利不少于2项。

- （3）吸水率降低70%以上。

- 对揭榜方要求：揭榜方应为国内防火阻燃领域知名权威科研院所；揭榜方有较强的研发实力、科研条件和稳定的人员队伍等，有能力完成发榜任务；

- 揭榜方能对发榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权；

- 揭榜方具有良好的科研道德和社会诚信，揭榜单位和项目参与人员无重大违法行为，近三年内无不良信用记录；

- 揭榜方研发团队在防火材料领域具有丰富的研发经验，在透明防火涂层方面有一定研究基础，并有相关成果；

- 揭榜方具有相关防火领域标准的检验、检测装备，同时，具有在防火材料领域制定国家标准的权威性。

- 揭榜方团队负责人具有博士学历，高级职称，在防火阻燃材料及透明防火涂层领域有深厚的研究基础，具备相关项目组织管理经验。

现有基础情况：公司具有成熟防水材料和相关技术，并在有机硅下游相关领域具有一定的技术储备和应用实践，同时，在该领域具有相应的团队，公司计划在防火相关领域投入一定的人力物力，公司计划为该课题投入3000万元，并配备专门的团队。同时，公司目前具有相应的产业化装置，以确保该课题能实现产业化推广应用。

产权归属、利益分配：课题产权归研发课题联合体所有，各方享有相关收益，相关收益从产品产业化后的销售收入中按约定提成兑现。

项目合作方式：委托研发

项目总投入：3000万元

发榜企业：安徽德易新材料有限公司

联 系 人：严跃和  13588365115